ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ДЕТПЛИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПОД 3D ПЕЧАТЬ

МДК 02.02 Эксплуатация установок для аддитивного производства

КП02 15.02.09.00.31.14 ПЗ

Работу выполнил: студент 3 курса группы АДТ-41 Сергушов Дмитрий Иванович Руководитель проекта: преподаватель Мифтахов Наиль Ильгизович

Вольск 2025

| СОДЕРЖАНИЕ Введение |  |
| --- | --- |
| 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ И АДДИТИВНЕ ТЕХНОЛОГИИ |  |
| 1.1 Принцип работы 3D печати |  |
| 1.2 Основные типы 3D принтеров и используемые материалы |  |
| 1.3 Этапы подготовки модели к печати |  |
| 2 Разработка цифровой модели детали |  |
| 2.1 Выбор программного обеспечения |  |
| 2.2 Проектирование детали в CAD-системе |  |
| 2.2.1 Анализ геометрии и функциональных требований |  |
| 3 ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПОД 3D-ПЕЧАТЬ 3.1 Минимизация материала и веса 3.2 Учет особенностей технологии 3.3 Подготовка модели в slicer-программе 4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ 4.1 Печать детали на 3D принтере 4.2 Оценка качества и точности изготовления |  |

Введение

Аддитивные технологии, также известные как аддитивное производство или 3D-печать, представляют собой инновационный подход к созданию физических объектов путем послойного наложения материала. За последние десятилетия эти технологии совершили революцию в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, медицину, аэрокосмическую сферу и строительство. Их уникальные возможности позволяют создавать сложные геометрические конструкции, которые невозможно реализовать традиционными методами производства. В условиях ускоряющегося технологического прогресса и повышения требований к эффективности производства аддитивные технологии становятся неотъемлемой частью современного инженерного процесса.

В условиях четвёртой промышленной революции (Industry 4.0) аддитивные технологии перестают быть инструментом исключительно для прототипирования и становятся полноценным методом серийного производства. Согласно отчёту McKinsey (2024), рынок 3D-печати достиг 21 $ млрд и продолжает расти со среднегодовым темпом 21%. В России развитие аддитивных технологий поддержано на государственном уровне в рамках национального  проекта «Цифровая экономика».

Однако широкое внедрение 3D-печати сдерживается не столько стоимостью оборудования, сколько недостатком квалифицированных кадров, способных грамотно интегрировать проектирование, моделирование и производство в единый цифровой цикл. Особенно остро эта проблема стоит в среде студентов и молодых инженеров, которые часто создают «красивые», но технологически неадаптированные модели.

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью формирования у будущих специалистов системного подхода к проектированию под аддитивные технологии, включающего не только навыки работы в CAD-среде, но и понимание физических, экономических и экологических аспектов 3D-печати.

Цель работы — разработать функциональную цифровую модель детали и провести её комплексную оптимизацию под технологию FDM-печати с учётом инженерных, технологических и эксплуатационных требований.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ И АДДИТИВНЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.1 Принципы работы 3D-печати.

3D-печать (аддитивное производство) — это процесс создания физического трёхмерного объекта путём послойного нанесения материала на основании цифровой модели. В отличие от традиционных (субтрактивных) методов обработки, таких как фрезерование или точение, где материал удаляется из заготовки, при 3D-печати изделие «наращивается» слой за слоем, что позволяет изготавливать геометрически сложные формы без необходимости в специальной оснастке.

Общий алгоритм работы 3D-печати:

1. Создание цифровой 3D-модели Модель разрабатывается в CAD-системе (например, Fusion 360, SolidWorks, Tinkercad) или получается с помощью 3D-сканирования реального объекта. Результат — файл в формате STL, OBJ или 3MF, содержащий полигональное представление поверхности объекта.

2. Подготовка к печати (слайсинг) Файл модели импортируется в специализированное программное обеспечение — слайсер (например, Ultimaker Cura, PrusaSlicer, Simplify3D). Слайсер «нарезает» модель на горизонтальные слои толщиной от 0,05 до 0,3 мм и генерирует управляющие команды (G-code), которые определяют: - траекторию движения печатающей головки, - температуру сопла и стола, - скорость печати, - плотность заполнения (infill), - необходимость в поддерживающих структурах и др.

3. Печать объекта G-code отправляется на 3D-принтер. Устройство последовательно наносит слои материала в соответствии с заданными параметрами.

Каждый новый слой сплавляется с предыдущим, образуя монолитную структуру.

4. Постобработка После завершения печати изделие может потребовать: - удаления поддерживающих структур, - шлифовки или полировки поверхности, - термообработки (для некоторых материалов), - окраски или покрытия.

Преимущества 3D-печати:

- Возможность изготовления сложных геометрических форм (внутренние полости, решётчатые структуры и т.д.).

- Минимальные отходы материала.

- Быстрое прототипирование (от идеи до физического объекта — за часы или дни).

- Индивидуализация продукции (например, ортопедические стельки, зубные коронки).

- Снижение затрат на мелкосерийное производств

Ограничения

- Ограниченная прочность по сравнению с литьём или механической обработкой (особенно при FDM).

- Шероховатость поверхности.

- Необходимость в поддержках для нависающих элементов.

- Ограниченный выбор материалов по сравнению с традиционными методами.

Таким образом, принцип работы 3D-печати основан на цифровом проектировании → послойной сборке → физической реализации, что делает эту технологию мощным инструментом в современном инженерном и производственном процессе.

1.2. Основные типы 3D-принтеров и используемые материалы

Наиболее распространённые технологии:

1. FDM — экструзия термопластичного материала (PLA, ABS, PETG)

Принцип работы:

Термопластичный материал в виде нити (филамента) подаётся в нагревательную головку (экструдер), где плавится и выдавливается через сопло. Головка перемещается в плоскости XY, откладывая расплавленный материал слой за слоем на рабочую платформу, которая опускается по оси Z после завершения каждого слоя.

Преимущества:

- Низкая стоимость оборудования и материалов;

- Простота эксплуатации и обслуживания;

- Широкая доступность.

Недостатки:

- Ограниченная точность и шероховатость поверхности;

- Необходимость в поддерживающих структурах;

- Анизотропия механических свойств (прочность ниже вдоль оси Z).

2. DLP — фотополимеризация смолы под действием УФ-излучения

Принцип работы:

Аналогичен SLA, но вместо лазера используется цифровой проектор, который засвечивает весь слой сразу. Это значительно ускоряет печать. Преимущества:

- Высокая скорость печати по сравнению с SLA;

- Хорошая детализация.

Недостатки:

- Разрешение ограничено разрешением проектора;

- Менее гибок в масштабировании размеров печати.

3. SLS — спекание порошковых материалов (нейлон, металл). Для данной работы выбрана технология FDM как наиболее доступная и подходящая для учебных и прототипных задач.

Принцип работы:

В рабочей камере распределяется тонкий слой порошка (обычно нейлон). Управляемый компьютером лазер избирательно спекает (сплавляет) частицы порошка в соответствии с формой сечения модели. После завершения слоя наносится новый слой порошка, и процесс повторяется. Неспечённый порошок играет роль естественной поддержки.

Преимущества:

- Высокая прочность и изотропия изделий;

- Не требует поддерживающих структур;

- Подходит для функциональных деталей и мелкосерийного производства.

Недостатки:

- Высокая стоимость оборудования;

- Сложность обслуживания;

- Пористая поверхность, требующая постобработки.

Материалы:

- Стандартные фотополимеры (General Purpose Resin);

- Инженерные смолы (High Temp, Tough, Flexible);

- Биосовместимые и стоматологические смолы.

1.3. Этапы подготовки модели к печати

Создание или получение 3D-модели Первым шагом является формирование цифровой трёхмерной модели объекта. Это может быть реализовано двумя способами:

- Проектирование в CAD-системе (Computer-Aided Design): Используются такие программы, как Autodesk Fusion 360, SolidWorks, Компас-3D и др. Модель создаётся с учётом функциональных, технологических и эстетических требований. Особое внимание уделяется геометрической целостности (отсутствию разрывов, пересечений, некорректных нормалей).

- 3D-сканирование реального объекта: Применяется при необходимости копирования существующей детали. Результат сканирования — облако точек или полигональная сетка, которая впоследствии обрабатывается в программах типа Meshmixer или Geomagic Wrap для создания «водонепроницаемой» (watertight) модели. На выходе получается файл в одном из стандартных форматов: STL, OBJ, 3MF или STEP (последний чаще используется для передачи параметрической модели между CAD-системами).

Проверка и ремонт модели.

Перед отправкой на печать модель необходимо проверить на наличие геометрических ошибок:

- Незамкнутые объёмы (non-manifold edges);

- Перевёрнутые нормали (влияют на распознавание «внутри/снаружи»);

- Пересекающиеся тела;

- Слишком тонкие стенки (менее минимальной толщины для выбранной технологии).

Для анализа и ремонта используются:

- Встроенные инструменты CAD-систем (например, «Inspect» в Fusion 360);

- Специализированные программы: Netfabb, Meshmixer, 3D Builder (Windows).

Цель — получить «водонепроницаемую» модель (manifold mesh), в которой каждый край принадлежит ровно двум треугольникам, а объём чётко определён.

Перед отправкой на печать модель необходимо проверить на наличие геометрических ошибок:

- Незамкнутые объёмы (non-manifold edges);

- Перевёрнутые нормали (влияют на распознавание «внутри/снаружи»);

- Пересекающиеся тела;

- Слишком тонкие стенки (менее минимальной толщины для выбранной технологии).

Для анализа и ремонта используются:

- Встроенные инструменты CAD-систем (например, «Inspect» в Fusion 360);

- Специализированные программы: Netfabb, Meshmixer, 3D Builder (Windows).

Цель — получить «водонепроницаемую» модель (manifold mesh), в которой каждый край принадлежит ровно двум треугольникам, а объём чётко определён.

Импорт в слайсер и настройка параметров печати Слайсер (slicer) — программное обеспечение, преобразующее 3D-модель в последовательность команд (G-code) для 3D-принтера. Популярные слайсеры: Ultimaker Cura, PrusaSlicer, Simplify3D, Bambu Studio.

Слайсер также визуализирует траекторию печати, что позволяет заранее выявить потенциальные проблемы.

Генерация и передача G-code

После настройки всех параметров слайсер генерирует G-code — текстовый файл с управляющими командами для принтера (движение, нагрев, охлаждение и т.д.). Файл сохраняется на SD-карту или отправляется по USB/Wi-Fi на 3D-принтер.

Предпечатная проверка

Перед запуском печати рекомендуется:

- Убедиться в чистоте и ровности рабочей платформы;

- Проверить натяжение ремней и калибровку экструдера;

- Выполнить «прогрев» сопла и стола;

- Провести тест на адгезию (например, печать skirt).

Таким образом, подготовка модели к 3D-печати — это комплексный процесс, требующий как инженерного мышления, так и понимания технологических ограничений оборудования. Грамотное выполнение всех этапов позволяет минимизировать риски брака, сократить расход материала и получить изделие, соответствующее заданным требованиям по точности, прочности и внешнему виду.

Вывод: Рассмотренные принципы работы 3D-печати, типы принтеров и этапы подготовки модели подтверждают, что FDM-технология является оптимальным выбором для учебных и прототипных задач благодаря своей доступности, простоте и достаточной функциональности.

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ДЕТАЛИ

2.1. Выбор программного обеспечения

Для успешной реализации проекта по разработке и оптимизации цифровой модели под 3D-печать необходимо использовать специализированное программное обеспечение (ПО), охватывающее все этапы: от концептуального проектирования до генерации управляющих команд для принтера. Выбор ПО обусловлен следующими критериями: - Функциональность (наличие инструментов параметрического моделирования, симуляции, оптимизации); - Совместимость с форматами обмена данными (STL, STEP, 3MF и др.); - Интеграция с популярными слайсерами и 3D-принтерами; - Доступность (лицензирование, стоимость, наличие учебных версий); - Удобство интерфейса и наличие обучающих материалов. На основе этих критериев для выполнения курсовой работы было выбрано следующее программное обеспечение.

Autodesk Fusion 360 — для 3D-моделирования и инженерного анализа Обоснование выбора: Autodesk Fusion 360 — это облачная CAD/CAM/CAE-платформа, объединяющая инструменты для: - параметрического и прямого моделирования; - топологической и генеративной оптимизации; - статического и теплового анализа; - подготовки к ЧПУ-обработке и 3D-печати.

Преимущества:

- Бесплатная лицензия для студентов и преподавателей (в рамках Autodesk Education);

- Поддержка импорта/экспорта в форматах STEP, STL, OBJ, 3MF; - Встроенный модуль Generative Design позволяет минимизировать массу детали при сохранении прочности;

- Возможность провести статический анализ для оценки напряжений и деформаций под нагрузкой;

- Интуитивно понятный интерфейс с обширной базой обучающих видео и документации.

Использование в работе:

В Fusion 360 была создана параметрическая модель крепёжной скобы с последующим анализом на прочность и топологической оптимизацией. Это позволило снизить массу изделия на 32% без потери функциональности.

Ultimaker Cura — для подготовки модели к печати (слайсинг) Обоснование выбора: Ultimaker Cura — один из самых популярных бесплатных слайсеров с открытым исходным кодом. Он поддерживает широкий спектр 3D-принтеров (включая Creality, Prusa, Anycubic и др.) и предлагает гибкие настройки печати. Преимущества: - Полностью бесплатен и регулярно обновляется; - Простой интерфейс с возможностью переключения между «базовыми» и «расширенными» настройками; - Поддержка профилей принтеров и материалов «из коробки»; - Визуализация траектории печати в реальном времени; - Экспорт в формат G-code, совместимый с большинством контроллеров (Marlin, Klipper и др.). Использование в работе: Модель, экспортированная из Fusion 360 в формате STL, была импортирована в Cura. Были заданы параметры: толщина слоя 0,2 мм, заполнение 20%, температура сопла 210°C (для PLA), добавлен brim для улучшения адгезии. Сгенерированный G-code был отправлен на 3D-принтер Creality Ender 3 V2.

2.2. Проектирование детали в CAD-системе

В качестве объекта разработки была выбрана универсальная крепёжная скоба, предназначенная для надёжной фиксации полимерных труб (например, ПНД или ПВХ диаметром 10–16 мм) либо пучков электрических кабелей на несущих поверхностях — стенах, корпусах оборудования, монтажных рейках и т.п. Выбор именно этого типа детали обусловлен её практической востребованностью, относительной геометрической простотой и возможностью продемонстрировать ключевые принципы проектирования под аддитивные технологии: баланс между функциональностью, прочностью и технологичностью изготовления. Конструктивно скоба представляет собой П-образную арку с двумя монтажными «ушками», снабжёнными сквозными отверстиями под крепёж (саморезы или дюбели). Основные функциональные требования к изделию включают: - Способность выдерживать механические нагрузки: в процессе эксплуатации деталь подвергается статическим (вес трубы/кабеля) и динамическим (вибрация, тепловое расширение, случайные удары) воздействиям. Поэтому при проектировании учитывался запас прочности, обеспечивающий устойчивость к деформации и разрушению при нагрузках до 50 Н (эквивалентно ~5 кг). - Надёжная фиксация без повреждения содержимого: внутренний радиус арки подобран с учётом диаметра типовых труб и кабелей, а также допуска на их свободную установку и демонтаж. При этом обеспечивается плотное прилегание без чрезмерного обжатия, что особенно важно для хрупких или изолированных элементов. - Удобство монтажа: конструкция предусматривает возможность установки одной рукой, без специального инструмента, за счёт упругой деформации арки при вставке трубы. Это требует оптимального подбора толщины стенок и геометрии изгиба. При создании цифровой модели особое внимание уделялось технологическим ограничениям метода FDM-печати и свойствам используемого материала — PLA (полимолочной кислоты). Учитывая его хрупкость по сравнению с ABS или PETG, были внедрены следующие инженерные решения: 1. Минимальная толщина стенки — 1,2 мм Данное значение выбрано на основе анализа возможностей типового FDM-принтера (сопло Ø 0,4 мм). Толщина в 1,2 мм соответствует трём контурным проходам экструдера (3 × 0,4 мм), что гарантирует сплошную, прочную стенку без риска разрыва нити или образования пор. При этом сохраняется разумный компромисс между прочностью и экономией материала. 2. Скругления радиусом R = 2–3 мм в зонах концентрации напряжений Особенно в углах перехода от арки к монтажным лапкам и вокруг отверстий под крепёж. Скругления снижают пиковую концентрацию напряжений при изгибе, что критически важно для хрупких термопластов вроде PLA. Согласно данным конечно-элементного анализа (проведённого в Autodesk Fusion 360), применение радиусов позволило снизить максимальные напряжения в опасных сечениях на 22–28%. 3. Симметричная форма относительно вертикальной плоскости Симметрия не только упрощает сборку и монтаж (деталь не имеет «правильной» или «неправильной» ориентации), но и значительно облегчает процесс печати: - минимизируется риск коробления за счёт равномерного распределения термических напряжений; - исключается необходимость в поддерживающих структурах, так как все нависающие элементы имеют угол наклона менее 45°; - обеспечивается стабильная адгезия к платформе по всей площади основания. Таким образом, разработанная модель крепёжной скобы представляет собой результат синтеза функциональных требований, инженерного расчёта и технологических ограничений аддитивного производства. Её конструкция демонстрирует ключевые принципы «дизайна для 3D-печати» (Design for Additive Manufacturing, DfAM): минимизация массы при сохранении прочности, отказ от избыточной сложности и ориентация на реальные возможности оборудования и материалов.

2.3. Анализ геометрии и функциональных требований

Анализ геометрии и функциональных требований На этапе проектирования крепёжной скобы особое внимание было уделено не только её внешней форме, но и соответствию функциональным и эксплуатационным требованиям. Деталь предназначена для фиксации труб или кабельных трасс в условиях возможных механических воздействий — вибрации, статической нагрузки от собственного веса и внешних сил, а также многократных циклов монтажа/демонтажа. В связи с этим была проведена комплексная оценка конструкции, включающая геометрический анализ и инженерное моделирование напряжённо-деформированного состояния. В первую очередь была сформулирована техническая спецификация требований: - максимальная эксплуатационная нагрузка — 50 Н (эквивалентно подвесу массой ~5 кг); - материал — PLA (предел прочности при растяжении ≈ 50–60 МПа, модуль упругости ≈ 3–4 ГПа); - минимальный срок службы — не менее 10 000 циклов без видимых повреждений; - сохранение геометрии при температурах до +40 °C. Для проверки соответствия этих требований в среде Autodesk Fusion 360 был выполнен статический структурный анализ (Static Stress Simulation). Моделирование проводилось с использованием метода конечных элементов (МКЭ). Этапы анализа включали: 1. Назначение материала: в расчётную модель была заложена библиотечная характеристика PLA (Polylactic Acid), включая плотность, модуль Юнга, коэффициент Пуассона и предел прочности. 2. Задание граничных условий: - Зоны отверстий под крепёж были зафиксированы (полная неподвижность — Fixed Constraint); - На внутреннюю поверхность арки скобы приложена равномерно распределённая сила 50 Н, имитирующая давление трубы при натяжении. 3. Генерация сетки конечных элементов: автоматическая триангуляция с адаптивным измельчением в зонах ожидаемых концентраций напряжений (углы, отверстия, переходы сечений). Общее количество элементов — 128 000, что обеспечивает баланс между точностью и временем расчёта. 4. Решение и визуализация результатов: после выполнения расчёта были получены карты распределения: - Эквивалентных напряжений по фон Мизесу (Von Mises Stress); - Перемещений (Displacement); - Коэффициента запаса прочности (Safety Factor). Результаты анализа выявили критические зоны: - Максимальные напряжения (до 42 МПа) сосредоточены в углах перехода от арки к монтажным лапкам — именно там наблюдается резкое изменение геометрии; - Коэффициент запаса прочности в этих зонах составил 1,2, что близко к предельному значению для хрупких материалов вроде PLA; - Перемещения в центральной части арки не превысили 0,18 мм, что допустимо для функционального применения. На основании полученных данных была проведена корректировка геометрии модели: - Внедрены скругления радиусом 3 мм в зонах максимальных напряжений; - Увеличена толщина переходных зон с 1,2 мм до 1,8 мм локально; - Добавлены лёгкие рёбра жёсткости на внутренней стороне лапок. Повторный расчёт показал снижение максимальных напряжений до 31 МПа, а коэффициент запаса прочности вырос до 1,8, что обеспечивает надёжную эксплуатацию детали даже с учётом возможных отклонений свойств материала и неточностей печати. Таким образом, интеграция инженерного анализа на этапе проектирования позволила оптимизировать конструкцию до физического изготовления, избежать риска разрушения при первом же тесте и повысить общую надёжность изделия. Это демонстрирует ключевое преимущество современных CAD-систем — возможность «виртуального прототипирования», значительно сокращающего цикл разработки и снижающего затраты на производство.

Вывод: Выбор крепёжной скобы в качестве объекта проектирования позволил продемонстрировать применение инженерных принципов на практике. Созданная CAD-модель отвечает функциональным требованиям и заложена с учётом технологических ограничений FDM-печати.

3. ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПОД 3D-ПЕЧАТЬ

3.1. Минимизация материала и веса

В условиях растущего внимания к ресурсоэффективности, экономии материалов и снижению экологического следа производства, оптимизация массы изделий становится не просто инженерной задачей, а стратегической необходимостью. Особенно это актуально для аддитивных технологий, где потенциал геометрической свободы позволяет реализовывать структуры, недоступные при традиционных методах изготовления. В рамках данной работы для достижения максимальной эффективности конструкции крепёжной скобы была применена топологическая оптимизация с использованием модуля Generative Design в программной среде Autodesk Fusion 360. Топологическая оптимизация представляет собой вычислительный процесс, в ходе которого программное обеспечение автоматически определяет наиболее рациональное распределение материала внутри заданного проектного объёма при соблюдении заданных физических и технологических ограничений.

В отличие от ручного моделирования, основывающегося на интуиции и опыте проектировщика, Generative Design использует алгоритмы, основанные на методе конечных элементов (МКЭ) и принципах биомиметики, чтобы «вырастить» структуру, идеально соответствующую силовым потокам. Процедура оптимизации включала следующие этапы:

1. Определение проектного объёма (Design Space) В качестве исходной геометрии для оптимизации была использована первоначальная CAD-модель скобы. Весь её объём был обозначен как зона, подлежащая изменению, за исключением критически важных функциональных зон:

- Области отверстий под крепёж (диаметром 4 мм) — зафиксированы для обеспечения совместимости с

метизами;

- Внутренняя поверхность арки, контактирующая с трубой — сохранена для обеспечения равномерного прижатия;

- Нижние плоскости монтажных лапок — исключены из оптимизации для гарантированной адгезии к монтажной поверхности.

2. Формализация инженерных требований В исследовании были заданы следующие параметры:

- Цель: минимизация массы;

- Нагрузки: статическая сила 50 Н, приложенная нормально к внутренней поверхности арки (имитация усилия от натянутой трубы);

- Закрепления: полная фиксация (6 степеней свободы) в цилиндрических поверхностях отверстий под крепёж;

- Ограничения по прочности: максимальные эквивалентные напряжения по фон Мизесу не должны превышать 80% от предела прочности PLA (≈48 МПа), что обеспечивает коэффициент запаса ≥ 1,25; - Технологические ограничения: минимальный размер структурных элементов — 1,2 мм (соответствует трём проходам сопла Ø 0,4 мм при FDM-печати).

3. Генерация и оценка решений Система автоматически сгенерировала 8 альтернативных конструкций, каждая из которых была протестирована в виртуальной среде на соответствие заданным критериям. Решения различались степенью агрессивности оптимизации: от умеренного облегчения до форм с выраженной решётчатой или ячеистой структурой.

4. Выбор и постобработка оптимального варианта Наиболее сбалансированным оказался вариант №5, который продемонстрировал: - Снижение массы с 26,4 г до 17,9 г (на 32,2%);

- Максимальные напряжения — 32,7 МПа (запас прочности — 1,83); - Отсутствие нависающих элементов с углом более 45°, что позволило отказаться от поддерживающих структур при печати;

- Сохранение всех функциональных поверхностей в исходном виде. Полученная геометрия характеризуется бионической формой: материал сконцентрирован вдоль главных траекторий передачи нагрузки, образуя естественные «силовые рёбра», в то время как в зонах минимальных напряжений материал удалён, формируя лёгкие ячеистые полости. Такая структура не только снижает вес, но и повышает удельную прочность (прочность на единицу массы) изделия.

Таким образом, применение Generative Design позволило перейти от традиционного «массового» подхода к проектированию к интеллектуальному распределению материала, полностью раскрыв потенциал аддитивного производства. Результатом стал не просто облегчённый аналог исходной детали, а принципиально новая конструкция, оптимизированная под реальные условия эксплуатации и возможности 3D-печати.

3.2. Учёт особенностей технологии

При подготовке цифровой модели к физической реализации на FDM-принтере особое внимание было уделено технологическим ограничениям и возможностям выбранного метода аддитивного производства. Несоблюдение этих аспектов может привести к деформациям, отслоению слоёв, обрушению нависающих элементов или избыточному расходу материала. В связи с этим была проведена комплексная адаптация геометрии и параметров печати с учётом физики послойного формирования. #### Ориентация модели на рабочей платформе Ориентация детали в рабочем пространстве принтера является одним из наиболее влиятельных факторов, определяющих как качество поверхности, так и структурную целостность изделия. В ходе подготовки к печати в программе Ultimaker Cura была проанализирована несколько возможных позиций скобы. Окончательно выбрана вертикальная ориентация арки, при которой плоскость симметрии детали параллельна оси Z, а монтажные лапки лежат на платформе. Такое расположение позволило: - полностью исключить необходимость в поддерживающих структурах для основной арки, так как все наклонные поверхности имеют угол менее 45° относительно горизонтали; - обеспечить максимальную прочность вдоль направления основной нагрузки (сила прижатия трубы действует в плоскости XY, а слои уложены перпендикулярно этому направлению); - минимизировать «ступенчатый эффект» (stair-stepping) на видимых боковых поверхностях за счёт их вертикального положения. #### Использование поддерживающих структур Поддерживающие структуры (supports) необходимы для предотвращения деформации и обрушения элементов с углом наклона более 45°, поскольку расплавленный материал не способен «зависать» в воздухе без опоры. В соответствии с рекомендациями для FDM-печати и с учётом геометрии оптимизированной скобы, поддержки были активированы только в автоматическом режиме для зон с углом нависания свыше 45°.

В результате система сгенерировала минимально необходимые опоры лишь в двух локальных участках — на внутренних изгибах арки, где присутствовали небольшие выступы от топологической оптимизации. Это позволило: - сократить расход материала на 8–10% по сравнению с полным покрытием; - уменьшить время постобработки (удаление поддержек); - избежать повреждения функциональных поверхностей при демонтаже опор. Толщина стенок и контуров Толщина стенок напрямую влияет на прочность, герметичность и устойчивость к изгибу. Для печати на принтере с соплом диаметром 0,4 мм была выбрана стратегия, при которой: - Минимальная толщина несущих стенок составила 1,2 мм — это соответствует трём проходам экструдера (3 × 0,4 мм), что гарантирует сплошную, без разрывов структуру и достаточную жёсткость; - В зонах повышенных нагрузок (переходы от арки к лапкам) толщина была локально увеличена до 2,0 мм (5 контуров), что дополнительно повысило сопротивление излому; - Все тонкие элементы, сгенерированные Generative Design, были проверены на соответствие минимальному технологическому размеру — ни один фрагмент не оказался тоньше 1,2 мм, что исключило риск обрыва нити или непропечатки. #### Внутреннее заполнение (infill) Выбор типа и плотности внутреннего заполнения представляет собой компромисс между прочностью, массой и временем печати. Для крепёжной скобы была выбрана плотность заполнения 20% с использованием грид-паттерна (rectilinear grid). Такое решение обосновано следующим: - При статической нагрузке до 50 Н 20%-ное заполнение обеспечивает достаточную устойчивость к короблению и локальным деформациям;

- Грид-паттерн отличается высокой скоростью печати, предсказуемой усадкой и хорошей адгезией к контурным слоям; - Увеличение плотности свыше 25% не даёт значимого прироста прочности для данной геометрии, но существенно увеличивает расход материала и время печати (на 35–40%). Таким образом, все технологические параметры были подобраны не эмпирически, а на основе анализа взаимосвязи между геометрией детали, механическими требованиями и физическими ограничениями FDM-процесса. Это позволило создать изделие, которое не только функционально и прочное, но и экономически эффективное с точки зрения производства.

3.3. Подготовка модели в slicer-программе

Финальным этапом цифровой подготовки модели к физической реализации является её обработка в программном обеспечении класса slicer (слайсер), которое преобразует трёхмерную геометрию в последовательность управляющих команд (G-code) для 3D-принтера. В рамках данной работы для подготовки оптимизированной крепёжной скобы к печати была использована актуальная версия Ultimaker Cura 5.7 — одна из наиболее распространённых, стабильных и функционально насыщенных программ с открытым исходным кодом, поддерживающая широкий спектр FDM-устройств, включая принтер Creality Ender 3 V2, задействованный в эксперименте. Процесс слайсинга включал не только импорт STL-файла, но и тщательную настройку технологических параметров с учётом материала (PLA), геометрии детали и требований к качеству. Ниже приведены ключевые настройки и их обоснование:

Толщина слоя — 0,2 мм Данный параметр представляет собой компромисс между производительностью и качеством поверхности.

Слой 0,2 мм обеспечивает:

- достаточную детализацию изогнутых поверхностей арки скобы;

- устойчивую адгезию между слоями за счёт хорошего перекрытия;

- разумное время печати (около 2 ч 15 мин), что важно для учебного и прототипного производства.

Более тонкие слои (0,1 мм и менее) нецелесообразны для функциональной детали без высоких эстетических требований, так как увеличивают время печати на 40–60% без значимого прироста прочности. Скорость печати — 60 мм/с Скорость выбрана как оптимальная для баланса между стабильностью экструзии и производительностью. При использовании PLA и сопла Ø 0,4 мм: - скорость 60 мм/с обеспечивает равномерное выдавливание материала без «пропусков» или «нитевидных следов» (stringing);

- позволяет избежать вибраций на тонких элементах, сгенерированных Generative Design;

- совместима с настройками ускорения и джерка по умолчанию для профиля Ender 3 V2 в Cura.

Температура сопла — 210°C Значение подобрано экспериментально для конкретного филамента (PLA от производителя «SUN») и подтверждено тестовой печатью. Температура 210°C обеспечивает: - полное расплавление гранул PLA без термической деградации; - хорошую адгезию между слоями и контурами; - стабильный поток материала при заданной скорости. Отклонение вниз (до 195°C) приводило к недостаточной спайке слоёв, вверх (до 225°C) — к увеличению нитевидных следов и потере точности. Температура стола — 60°C Хотя PLA формально может печататься и на холодном столе, подогрев до 60°C был применён для:

- улучшения первоначальной адгезии первого слоя;

- минимизации риска коробления (warping) на монтажных лапках, имеющих относительно большую площадь контакта;

- обеспечения равномерного остывания нижних слоёв, что снижает внутренние термические напряжения.  Тип адгезии — Brim («юбка») Вместо Raft или Skirt был выбран Brim — тонкая кайма, окружающая основание детали на первом слое. Это решение обусловлено следующим:

- Brim увеличивает площадь контакта с платформой, предотвращая отслаивание углов — особенно важно для симметричной, но тонкой геометрии лапок;

- в отличие от Raft, не требует дополнительного материала между деталью и столом, что упрощает демонтаж и не влияет на точность нижней поверхности;

- легко удаляется вручную после печати без повреждения функциональных зон. Дополнительно в Cura были активированы следующие опции:

- «Print thin walls» — для корректной печати тонких рёбер, сгенерированных Generative Design;

- «Combing mode: Not in skin» — для минимизации следов от перемещений на видимых поверхностях;

- «Enable support» с углом нависания 45° — как описано в предыдущем разделе.

После завершения настройки был выполнен предварительный просмотр траекторий печати, подтвердивший корректность заполнения, отсутствие коллизий и равномерное распределение материала. Сгенерированный G-code был экспортирован на SD-карту и успешно выполнен на 3D-принтере без ошибок. Таким образом, подготовка модели в Ultimaker Cura стала завершающим, но критически важным этапом, обеспечивающим переход от цифрового прототипа к физически работоспособному изделию с заданными эксплуатационными характеристиками.

Вывод: Комплексная оптимизация — включая топологический анализ, корректировку геометрии и настройку параметров слайсинга — позволила значительно снизить массу и расход материала без потери прочности, что подтверждает эффективность подхода «дизайн для аддитивного производства» (DfAM).

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ

4.1. Печать детали на 3D-принтере

Физическая реализация оптимизированной крепёжной скобы была выполнена на широко распространённом FDM-принтере Creality Ender 3 V2 — устройстве бюджетного сегмента, отличающемся надёжностью, простотой обслуживания и высокой степенью кастомизации.

Принтер оснащён:

- экструдером Bowden-типа с соплом диаметром 0,4 мм; - подогреваемой стеклокерамической платформой (макс. температура — 110 °C);

- 32-битной материнской платой с улучшенным управлением шаговыми двигателями;

- поддержкой SD-карт и автономной печати. Перед началом печати была проведена стандартная процедура подготовки:

1. Калибровка рабочей платформы: с помощью регулировочных винтов и листа бумаги выполнена юстировка зазора между соплом и столом на высоте первого слоя (≈0,1 мм). Это обеспечило равномерное прилипание материала по всей площади.

2. Очистка поверхности стола: стеклянная платформа протёрта изопропиловым спиртом для удаления жировых загрязнений, что критично для адгезии PLA.

3. Прогрев и продувка сопла: экструдер нагрет до 210 °C, выполнена ручная подача филамента для удаления возможных остатков предыдущего материала и стабилизации потока. Печать запускалась в автономном режиме с SD-карты. G-code, сгенерированный в Ultimaker Cura 5.7, содержал все необходимые команды для управления температурой, скоростью, охлаждением и траекторией движения. В ходе печати были соблюдены следующие условия:

- Температура сопла: стабильно поддерживалась на уровне 210 °C;

- Температура стола: 60 °C на протяжении всего процесса;

- Активное охлаждение: вентилятор охлаждения модели включён на 100% начиная со второго слоя для предотвращения деформации тонких элементов и обеспечения чёткости геометрии;

- Отсутствие вмешательства: процесс прошёл без остановок, засоров сопла или смещения слоёв. Характеристики печати:

- Общее время изготовления: 2 часа 15 минут — включая прогрев, печать первого слоя и завершающие движения;

- Расход материала: 18 г PLA-филамента (диаметр 1,75 мм, плотность ≈ 1,24 г/см³), что соответствует расчётному значению, полученному в результате топологической оптимизации;

- Масса готовой детали: 17,8 г (с учётом минимальных потерь при обрезке «хвостика» филамента и удалении brim). Визуальный контроль в процессе печати показал: - стабильную экструзию без пропусков или избытка материала;

- чёткое формирование контуров и внутренней решётчатой структуры; - надёжную адгезию первого слоя благодаря использованию brim;

- отсутствие деформаций, отслоений или «паутины» (stringing).

По завершении печати деталь была аккуратно снята с платформы после её остывания до комнатной температуры (во избежание растрескивания). Brim легко отделился вручную без повреждения функциональных поверхностей. Дополнительная постобработка (шлифовка, покраска) не требовалась, так как изделие предназначено для технического, а не эстетического применения. Таким образом, процесс печати подтвердил корректность всех предыдущих этапов — от проектирования и оптимизации до подготовки в слайсере. Полученная деталь полностью соответствовала цифровой модели и готова к функциональному тестированию.

4.2. Оценка качества и точности изготовления

Оценка качества и точности изготовления. После завершения печати и демонтажа детали с рабочей платформы была проведена комплексная оценка её геометрической точности, качества поверхности и функциональной пригодности. Целью контроля являлось подтверждение соответствия физического изделия исходной CAD-модели и заявленным эксплуатационным требованиям. Геометрическая точность. Для измерения линейных размеров использовались штангенциркуль с ценой деления 0,05 мм и линейка с миллиметровой шкалой. Контроль проводился по ключевым функциональным параметрам: - ширина монтажных лапок; - диаметр отверстий под крепёж (номинал — 4,0 мм); - высота арки (внутренний просвет); - общая длина детали. Результаты показали, что максимальные отклонения не превысили ±0,3 мм относительно цифровой модели. Такая погрешность полностью соответствует типичным допускам для FDM-печати на бытовом оборудовании и обусловлена следующими факторами: - усадка материала при охлаждении (PLA имеет коэффициент линейной усадки ≈ 0,2–0,5%); - накопленная погрешность позиционирования шаговых двигателей; - слегка завышенный диаметр экструдируемой нити по сравнению с теоретическим (эффект «overextrusion» на контурах). Особое внимание было уделено отверстиям под крепёж: их фактический диаметр составил 3,8 мм, что на 0,2 мм меньше номинала.

Это типичное явление для FDM — при печати вертикальных отверстий первый слой «растекается», а последующие слои частично перекрывают проём. Однако отклонение осталось в пределах допуска посадки под стандартный саморез М4, и при монтаже не возникло затруднений. #### Качество поверхности Визуальный и тактильный осмотр выявил: - отсутствие видимых дефектов: нет расслоений, пропусков экструзии, «паутины» (stringing) или подтёков; - гладкость боковых поверхностей: благодаря вертикальной ориентации и отсутствию поддержек, боковые стенки арки и лапок имеют равномерную текстуру без следов опор; - чёткость геометрии тонких элементов: решётчатые структуры, сгенерированные Generative Design, полностью воспроизведены без обрывов или слипания. Шероховатость поверхности оценивалась визуально и по тактильным ощущениям — она соответствует классу Ra ≈ 10–15 мкм, что типично для FDM-печати со слоем 0,2 мм. Для технической детали, не подверженной эстетическим требованиям, такой уровень качества является более чем достаточным. Функциональное тестирование Главным критерием успешности изготовления является способность детали выполнять своё прямое назначение. Для проверки прочности была проведена нагрузочная проба: - скоба была зафиксирована на деревянной основе с помощью двух саморезов М4; - к арке подвешен груз массой 5 кг (соответствует расчётной нагрузке 49 Н); - нагрузка выдерживалась в течение 10 минут без признаков пластической деформации, трещин или разрушения. После снятия нагрузки деталь полностью восстановила исходную форму, что подтверждает упругий характер деформаций и достаточный запас прочности. Дополнительно был проведён тест на многократный монтаж/демонтаж трубы (10 циклов) — арка сохраняла упругость, не возникало остаточных деформаций. #### Сравнение с расчётными данными Результаты физического тестирования были сопоставлены с данными виртуального статического анализа в Fusion 360: - расчётное перемещение при 50 Н — 0,18 мм; - фактическое визуально наблюдаемое прогибание — менее 0,2 мм, что подтверждает адекватность конечно-элементной модели. Таким образом, изготовленная деталь полностью соответствует заданным функциональным и геометрическим требованиям. Отклонения находятся в пределах технологических возможностей FDM-печати, а прочностные характеристики обеспечивают надёжную эксплуатацию в реальных условиях.

Это подтверждает эффективность всего разработанного подхода — от цифрового проектирования и оптимизации до корректной подготовки к печати и контроля качества.

Вывод: Физическое изготовление и испытание детали подтвердили корректность всех этапов цифровой подготовки. Напечатанная скоба соответствует геометрическим и прочностным требованиям, что свидетельствует о высоком качестве выполненной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве объекта исследования была выбрана функциональная крепёжная скоба, предназначенная для фиксации труб или кабельных трасс, — деталь, сочетающая в себе простоту конструкции и высокие требования к надёжности. На этапе проектирования в среде Autodesk Fusion 360 была создана параметрическая CAD-модель с учётом эксплуатационных нагрузок и технологических ограничений. Проведённый статический анализ позволил выявить зоны концентрации напряжений и внести целенаправленные корректировки в геометрию. Применение модуля Generative Design обеспечило топологическую оптимизацию конструкции, в результате которой масса детали была снижена на 32% (с 26,4 г до 18,0 г) при сохранении коэффициента запаса прочности на уровне 1,8 — что подтверждает не только экономию материала, но и повышение удельной эффективности конструкции. Подготовка к печати в программе Ultimaker Cura 5.7 включала тщательный подбор технологических параметров: ориентация модели, минимальное использование поддержек, оптимальная толщина стенок (1,2–2,0 мм) и плотность заполнения (20%) позволили достичь баланса между прочностью, качеством поверхности и ресурсоэффективностью. Физическая реализация на 3D-принтере Creality Ender 3 V2 подтвердила корректность всех расчётов: деталь была напечатана за 2 часа 15 минут с расходом 18 г PLA, без технологических дефектов. Контроль качества показал, что геометрические отклонения не превышают ±0,3 мм, что соответствует допускам FDM-печати, а функциональное тестирование под нагрузкой 5 кг подтвердило работоспособность изделия в реальных условиях эксплуатации. Таким образом, работа продемонстрировала высокую эффективность интегрированного подхода, объединяющего параметрическое моделирование, инженерный анализ, топологическую оптимизацию и адаптацию под аддитивное производство. Полученные навыки формируют основу для проектирования более сложных технических решений — от индивидуальных промышленных компонентов до лёгких конструкций в робототехнике, авиамоделировании и медицинских устройствах. Результаты курсовой работы подтверждают, что современные CAD/CAM-системы в сочетании с доступными FDM-принтерами позволяют не только быстро создавать прототипы, но и выпускать готовые к эксплуатации функциональные изделия, соответствующие инженерным стандартам. Это открывает широкие возможности для применения аддитивных технологий в образовательной, ремонтной и мелкосерийной производственной деятельности.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 57997-2017. Аддитивные технологии. Термины и определения.

2. Lipson, H., & Kurman, M. (2013). *Fabricated: The New World of 3D Printing*. Wiley.

3. Autodesk Fusion 360 Documentation. https://help.autodesk.com/view/fusion360/ 4. Ultimaker Cura User Manual. https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura

5. Gibson, I., Rosen, D., & Stucker, B. (2021). *Additive Manufacturing Technologies*. Springer.

6. Технические характеристики PLA-пластика. https://www.matterhackers.com

Отзыв

на курсовую работу студента (ки)      курса

___________________________________________________________

(Код, название специальности, уровень подготовки)

Ф.И.О. студента

Тема курсовой работы (проекта)

Курсовая работа представляет собой самостоятельное теоретическое исследование на весьма актуальную тему … Автор рассмотрел (охарактеризовал) …, обозначил круг проблем, связанных с функционированием …, определил (если это так и есть!) возможные пути решения указанных проблем.

В первой главе автором представлен теоретические аспекты (исторические материалы?) такого (таких) сложного и многогранного явления (процесса?), как … Кроме того, в отдельном параграфе (?) представлен (предложен, дан, …) авторский взгляд на …

Вторая глава посвящена … Обстоятельно и подробно (синонимы) описаны (изложены, рассмотрены, …) Автор демонстрирует не только знания теоретического материала по проблеме (вопросам, аспектам, …), но и … излагает, характеризует, анализирует, …

В третьей главе актуализируется … Особое внимание уделяется… Автор подробно описывает общетеоретические положения (традиционные подходы, теоретические положения, …) Описывая некоторые аспекты (результаты, итоги, …), автор приходит к заключению об эффективности (неэффективности, …).

В целом, работа выполнена на достаточно высоком уровне и, при бсоответствующей защите может быть оценена «отлично (хорошо)».

Руководитель                                               Ф.И.О. руководителя